  - Übersicht

Objekt:

6-geschossige Verkaufsstätte für Einrichtungsgegenstände

…

Zugang:

Erster Anfahrtspunkt Brandmeldeanlage im EG Plan 3.2

Dort Entscheidung über Angriffsweg:

Hauptzugang von Vorderseite oder Kern 1 - 8

Feuerwehrschlüsseldepot, Freischaltelement:

Vor BMA rechts in der Wand

Energieversorgung:

Heizungsanlage:		Gasheizung

Gasversorgung:		Absperrung Tiefgarage separater Raum 	Wasserversorgung: 	Absperrung im Bereich Lager/Materialaufzüge

Aufzüge:

Haus 1: 4 Stück im Verkaufsraum, 2 Stück in der Anlieferung

…

Haus 2:

…

  - Anlagentechnischer Brandschutz

Rauch und Wärmeabzugsanlage:

- Haus 1: 4 x Entrauchungsventilatoren auf Atriumdach, Entrauchungs- und Entlüftungsgeräte in Verlängerung der Kerne auf Dachfläche. Selbständig öffnende Nachströmöffnungen in Eingangsfassade.

- Haus 2: 3 x Entrauchungsventilatoren  auf Dachfläche. Nachströmöffnung ist Türe Windfang.

- Treppenräume: Jeweils RWA mit Auslösestellen in den Treppenräumen.

Brandmeldeanlage:

Brandmeldeanlage mit automatischen und nichtautomatischen Feuermeldern, aufgeschaltet auf die Feuerwehr.

Ortsfeste Löscheinrichtungen:

Wandhydranten, vollflächige Sprinklerung

Löschwasserentnahmestellen:

- Haus 1: 2 x Überflurhydranten DN 100

- Haus 2: …

Klima- und Lüftungsanlagen:

Die Lüftungszentralen befinden sich alle auf der Dachfläche. Der Zugang erfolgt bei Haus 1 über Treppenraum 4, Aufzug A 3 und bei Haus 2 über Treppenraum 6.

2.3	Baustoffe und Bauteile

Außenwände:

UG: 		Hohlwände, Ortbetonwände

EG:		Haus 1 Sandwichwandplatten, Glasfassade

Haus 2 Ortbetonwände, Glasfassade, Porenbetonwand

ZG:		Ortbetonwand, Glasfassade

1. OG:		Haus 1 + 2 Porenbetonwand mit Metallfassade

Verbindungsbau Kassettenwand mit Metallfassade verkleidet

2. OG:		Haus 1 Porenbetonwand mit Metallfassade

Stützen innen:

Stahlbeton-Fertigteile

Innenwände:

UG: 		Ortbetonwände, KS-Mauerwerk

EG:		Metallständerwände, KS-Mauerwerk

Haus 2 Ortbetonwände, Glasfassade, Porenbetonwand

1. OG:		Metallständerwände

2. OG:		Metallständerwände

Dachträger:

Haus 1 + 2 Stahlbeton-Fertigteile, Stahlträger

Verbindungsbau und Atriumdächer Stahlträger

Dachkonstruktion:

Trapezblech auf Stahlbeton-Fertigteilen / Stahlträger

Dämmung, Dachbegrünung